ProDAQ 数据采集功能卡

ProDAQ 3518 是8通道，18位的DAC功能卡。

概述

ProDAQ 3518 DAC功能卡是ProDAQ系列高集成度功能卡中一款，被设计成可以安装在ProDAQ VXI总线主板和LXI规范的主机上。

这款高集成度功能卡包含8个独立的18位可编程模数转换通道。ProDAQ 3518 DAC 功能卡是专门为直流应用场合设计，并且为了达到杰出直流性能，采用了一些新技术改进。

ProDAQ 有8个标准的版本输出电压，0到±2V,0到±5v,0到±10V，0到±20V 。其他的输出电压范围根据需要可以获得。所有的电压输出都有连续的短路保护。

为了最大可能的提高直流精度，每个通道提供4-wire传感选项。

ProDAQ 模块，载体和功能卡兼容所有当前流行的软件环境，允许用户安全简单地扩展已有的硬件或软件系统。ProDAQ 3518 DAC功能卡提供Windows, Linux and VxWorks系统的驱动。

目前，所有ProDAQ功能卡可以用在ProDAQ VXI总线的主板上和LXI规范的主机上，给用户提供了更高的通道集成度和更前沿实用的功能。

规格

| 电气性能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通道数 |  | 8 |
| 分辨率 |  | 18位 |
| 输出电压范围 |  | 无极性：+2V, +5V, +10V, +20V 双极性：±2V, ±5V, ±10V, ±20V |
| 输出电流 |  | 5 mA |
| 积分非线性 |  | 1最低有效位(3518-BB at +10V) |
| 偏移误差 |  | 0.5 最低有效位(3518-BB at 0V) |
| 偏置漂移 |  | 0.4 LSB/°C(3518-BB at 0V) |
| 满量程误差 |  | 0.0014 % (3518-BB at +10V) |
| 满量程漂移 |  | 6 ppm / °C (3518-BB at +10V) |
| 输出电阻 |  | < 0.1 Ω |
| DAC刷新频率 |  | 100 sps |
| 噪声 |  | 1.7 ppm的均方根 (3518-BB 在 +10V, 0.1Hz 到10Hz) |
| 稳定时间 |  | < 5 ms |
| 传感 |  | 4-Wire |
| 预热时间 |  | 30分钟 |
| 功耗 |  | TBD 最大 |
| 其他参数 |  |  |
| 尺寸规格 | 230mm x 53mm |  |
| 重量 | < 100g |  |
| 温度 | 0 °C to +50 °C (工作)；-40 °C to +70 °C (仅存储) |  |
| 湿度 | 10% - 90% (无冷凝) |  |