ProDAQ 3430 , 4通道Sigma-Delta模数转换功能卡。

概述

ProDAQ 3430 是4通道的sigma-delta 模数转换功能卡。每个通道包含前端调理电路，后面即连接sigma-delta 模数转换器。每个模数转换器的比特流都经过FIR抽取滤波器。用户可以使用高达10阶的FIR滤波器。经过选定阶数滤波处理后的数据被存储在FIFO数据缓存。FIFO中的数据可以很容易就实时动态地转移到主板或者主机中。

VXI总线主板可以安装多达4块ProDAQ 3430的功能卡。主板上安装这些功能卡后,插在适合的VXI机箱插槽中。

LXI总线的主机可以安装多达4块ProDAQ 3430的功能卡。这些功能卡被直接插在LXI载体上。通过使用标准网线，可以建立一个与PC主机或与网络连接的千兆以太网环境。

| 型号 | 3430-Ax |  | 3430-Bx |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 |  |  |  |  |  |  |
| 分辨率 | 16位 |  |  |  |  |  |
| 模数转换器类型 | Sigma-delta（每个通道单独 ADC） |  |  |  |  |  |
| 有效采样频率（内部发生器） | 625kHz |  | 1MHz |  |  |  |
| 过采样率 | 8 |  |  |  |  |  |
| 采样时钟 | 内部（板载发生器）或外部（通过前面板连接器或VXI底板） |  |  |  |  |  |
| FIR阶数 | 10 |  |  |  |  |  |
| 输出频率 | 625.00,312.50,156.25,78.13,39.06, 19.53,9.77,4.88,2.44,1.22,0.61 kHz |  |  | 1000.00,500.00, 250.00,125.00, 62.50, 31.25, 15.63, 7.81,3.91,1.95 ,0.98 kHz |  |  |
| FIFO | 16或32K采样点 |  |  |  |  |  |
| 输入特性 |  |  |  |  |  |  |
| 通道数 | 4，同步采样 |  |  |  |  |  |
| 输入类型 | 差分或单端输入 |  |  |  |  |  |
| 耦合方式 | 直流或交流 |  |  |  |  |  |
| 输入信号范围 | ±10.00V, ±5.00V, ±2.00V, ±1.00V, ±0.50V,±0.20V, ±0.10V |  | ±10.00V, ±5.00V, ±2.00V, ±1.00V, ±0.10V,±0.05V, ±0.02V, ±0.01V |  |  |  |
| 偏移范围 | ±5V，10位分辨率（仅单端输入） |  |  |  |  |  |
| 模拟带宽 | 280kHz |  | 450kHz |  |  |  |
| 模拟输入滤波器 | 6-pole 型贝塞尔滤波器 -3 dB @ 312.5 kHz |  | 6-pole 型贝塞尔滤波器 -3 dB @ 500.0 kHz |  |  |  |
| 输入阻抗 | 50Ω 或1 MΩ （直流和交流耦合） |  |  |  |  |  |
| 交流耦合 | 4.7 μF/ 50 V（带输入信号的系列) |  |  |  |  |  |
| 最大输入电压 | ±10 V DC @ 50 Ω ；±35 V DC @ 1 MΩ |  |  |  |  |  |
| 直流精度 | < 3% FSR @ 增益 = 1-10（未校准）；典型值 3% FSR@增益=1000；< 0.01% FSR (已校准) |  |  |  |  |  |
| 振幅精度 | ±0.35%（1kHz时读取) |  |  |  |  |  |
| 平滑度 | 50 Hz-10 kHz: <0.05%； 10 kHz-.50 kHz: < 1% |  |  |  |  |  |
| 交错频道 | 50 Hz-1kHz: <0.05° |  |  |  |  |  |
| 相位匹配 | 1kHz-20 kHz: <0.5°；20 kHz-100 kHz: <1° |  |  |  |  |  |
| 频率精度 | 优于1*10^6 |  |  |  |  |  |
| 总谐波失真 | -90 dBc 典型值, < -78 dBc |  |  |  |  |  |
| 无杂散动态范围 | <-84 dBc |  |  |  |  |  |
| 本底噪声 | <2 LSB |  |  |  |  |  |
| 串扰 | <-84 dBc @ 10 kHz |  |  |  |  |  |
| 前面板 I/O |  |  |  |  |  |  |
| 外部时钟 | 频率范围：最大5MHz |  | 频率范围：最大8MHz |  |  |  |
|  | 占空比：45% to 55% ；阈值电压：-2 V to +3.5 V |  |  |  |  |  |
| 同步输入/触发输入 | 阈值电压： -2 V to +3.5 V，可编程；阻抗：50Ω接地，无（外部时钟） 最小脉冲：400ns（同步）100ns（触发）；有效电平：高电平有效（同步），可编程（触发） |  |  |  |  |  |
| 连接器（LEMO类型） | 模拟输入: ELP.00.250.DTN |  |  |  |  |  |
| 物理特性 |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸规格 | 235 x 106 mm |  |  |  |  |  |
| 重量 | < 195 g |  |  |  |  |  |
| 电源规格 |  |  |  |  |  |  |
| 电流消耗 | 电压（A） | 电流（mA） |  |  | 电压（A） | 电流（mA） |
|  | +15 | 70 |  |  | -15 | 60 |
|  | +12 | 8 |  |  | -12 | 1 |
|  | +5 | 720 |  |  | -5.2 | 35 |
|  | -2 | 9 |  |  |  |  |
| 功耗 | <6W |  |  |  |  |  |
| 使用环境 |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | 0°C to +50°C (工作)；-40°C to +70°C (仅存储) |  |  |  |  |  |
| 湿度 | 10% - 90% (无冷凝) |  |  |  |  |  |