C117交流电流钳

C117是通用1000A量程交流电流钳，设计用在万用表、记录仪以及其它具有电压输入的仪器上，变比为1A：1mV，钳口输出为1mV/A，钳口输出端为完整5ft（1.5米）香蕉插头导线端。

技术参数如下：

| 电 气 规 格 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流 |  | 0.001A/AC ~ 1200A/AC |  |  |  |  |
| 转化率 |  | 1A：1mV |  |  |  |  |
| 输出信号 |  | 1mV AC/A AC（1V到1000A） |  |  |  |  |
| 精度和相移 | 初始电流（rms） | 1mA～100mA | 0.1A～1A | 1A～10A | 10A～100A | 100A～1200A |
|  | 输出误差 | ≤ 3% + 5µA | ≤ 2% + 3µA | ≤ 1% | ≤0.5% | ≤0.3% |
|  | 相移 | 未指定 | 未指定 | ≤2° | ≤1° | ≤0.7° |
| 带宽 |  | 30Hz～10kHz |  |  |  |  |
| 峰值因素影响 |  | ≤6电流≤2000A峰值（300A rms），＜输出信号1% |  |  |  |  |
| 最大电流 |  | 在<1kHz频率时，1000A连续电流（此频率之外限制比例）；1200A大约最大40分钟（在测量＞20分钟时暂停） |  |  |  |  |
| 输出阻抗 |  | 1Ω ± 1% |  |  |  |  |
| 负载阻抗 |  | ≥1MΩ和≤100pF |  |  |  |  |
| 最大输出电压 |  | 电子保护限制最大电压30V |  |  |  |  |
| 工作电压 |  | 600Vrms |  |  |  |  |
| 共模电压 |  | 600V CATⅢ和干扰等级2 |  |  |  |  |
| 相邻导体影响 |  | 50Hz时，≤0.5mA/A |  |  |  |  |
| 导体位置影响 |  | ≤400Hz时，≤输出信号0.1% |  |  |  |  |
| 负载影响 |  | 100Ω，≤1%；1kΩ，≤0.1% |  |  |  |  |
| 频率响应 |  | 30Hz～48Hz，＜输出信号0.5% |  |  |  |  |
|  |  | 65Hz～1kHz，＜输出信号1% |  |  |  |  |
|  |  | 1kHz～5kHz，＜输出信号2% |  |  |  |  |
| 叠加直流电流影响 |  | ≤15A DC时，＜输出信号1% |  |  |  |  |
| 机 械 指 标 |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 |  | -10℃～+50℃ |  |  |  |  |
| 存储温度 |  | -40℃～+70℃ |  |  |  |  |
| 温度的影响 |  | 每10℃，≤输出信号0.2% |  |  |  |  |
| 工作相对湿度 |  | 超出35℃时， 0%RH到85%RH线性减少 |  |  |  |  |
| 湿度的影响 |  | 输出信号<0.1%时，相对湿度10%～85% |  |  |  |  |
| 工作高度 |  | 0～2000米 |  |  |  |  |
| 最大钳口直径 |  | 53mm（具有专利开合） |  |  |  |  |
| 最大导体尺寸 |  | 电缆：最大直径Ф52mm；总线线束：单汇流排50×5mm、四汇流排30×5mm |  |  |  |  |
| 外箱保护 |  | IP 40（等级IEC 529） |  |  |  |  |
| 跌落测试 |  | 1米（IEC 68-2-32） |  |  |  |  |
| 冲击阻力 |  | 100g（IEC 68-2-27） |  |  |  |  |
| 振动阻力 |  | 5/15Hz 1.5mm；15/25Hz 1mm；25/55Hz 0.25mm（IEC 68-2-6） |  |  |  |  |
| 防火能力 |  | 箱体和颚口：UL94 V0 |  |  |  |  |
| 钳头尺寸 |  | 216×111×45mm |  |  |  |  |
| 重量 |  | 550g |  |  |  |  |
| 颜色 |  | 深灰色箱体，红色颚口 |  |  |  |  |
| 输出 |  | 4mm插头带高强度绝缘导线，长1.5米 |  |  |  |  |
| 安 全 指 标 |  |  |  |  |  |  |
| 安规电气 |  | 根据ICE1010-1 & IEC1010-2-032，在主级、次级和壳体的双重绝缘或强化绝缘：600V CATⅢ和干扰等级2；300V CATⅣ和干扰等级2 |  |  |  |  |
| 电磁兼容 (EC标准) |  | EN 50081-1：B类；EN 50082-2：静电放电（IEC 1000-4-2）；辐射场（IEC 1000-4-3）；快速瞬态（IEC 1000-4-4）；磁场达50/60Hz时（IEC 1000-4-8） |  |  |  |  |
| 订 货 信 息 |  |  |  |  |  |  |
| 订货 |  | C117钳形交流电流探头（含说明书） |  |  |  |  |